RIM R 49 CASAMBI

LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar

LED-Deckenleuchte stufenlos um ca. 90° schwenkbar und ca. 350° drehbar, mit CASAMBI-Steuerung
Leuchtenkorpus aus Aluminium, zylindrisch,
Oberflächenausführung siehe unten,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas,
rund mit quadratischem Kegelsenkungsfeld,
max. Gehäuseabmessungen Ø / H: ca. 210 / 150 mm,

49 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1050 lm

Lichtfarbe 2700 / 3000 (bitte auswählen),

Lichtverteilung: ca. 95 % direkt, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

inklusive Konverter, Dimmer und CASAMBI-Steuerung
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (Lichtfarbe 2 700 K) oder E (Lichtfarbe 3000 K).

Hersteller/Typ:
Nimbus Rim R 49 CASAMBI

weiß hochglänzend
547-844 - 2700 K / 12,5 W
547-845 - 3000 K / 11,9 W

tonicsilber matt eloxiert
547-834 - 2700 K / 12,5 W
547-835 - 3000 K / 11,9 W

chrom hochglänzend
547-825 - 2700 K / 12,5 W
547-826 - 3000 K / 11,9 W

titangrau matt eloxiert
547-841 - 2700 K / 12,5 W

gold matt eloxiert
547-828 - 2700 K / 12,5 W
547-829 - 3000 K / 11,9 W

graphitschwarz matt eloxiert
547-831 - 2700 K / 12,5 W
547-832 - 3000 K / 11,9 W

Sonderfarbe
547-838 - 2700 K / 12,5 W
547-839 - 3000 K / 11,9 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen