MODUL L 196	Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil 27,5 W LED

Sehr flache Pendelleuchte als Langfeldleuchte für abgependelte Montage an abgehängter Decke,
Version mit zusätzlichem Indirektlichtanteil,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit Kegelsenkungen, Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 -1500 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1510x135x18 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 88 % direkt abstrahlend,12 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Ausblendung gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
220 Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 27,5 W, ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Energieeffizienzklasse A++, 
Leuchtenlichtstrom ca. 3800 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
inkl. Seilabhängung aus Edelstahl

Hersteller/Typ
Nimbus Modul L 196 direkt/indirekt LED.next,

010-613 für 2700 K
009-281 für 3000 K
010-094 für 4000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen