Louis 64	LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Deckenleuchte für Direktmontage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,

umlaufende Fase mit Fräsung,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 64 Kegelsenkungen,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240/240/10 mm,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: ca. 95 % direkt nach unten, breitstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 5 % zur Seite,
64 Stück Mid-Power LED,
ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 1350 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
zum Betrieb mit Einzel- oder Sammelkonverter,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ:
Nimbus Louis 64

546-706 für 2700 K / 11,5 W / A++
546-707 für 3000 K / 10,9 W / A++
546-708 für 4000 K / 10,5 W / A++
(bitte auswählen)

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen