MIKE INDIA 50	Wandeinbauleuchte 3W LED, Hohlraumeinbau

ACC.  LONG		Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau in Hohlraum,

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 128/64/27 mm

Wandausschnitt: ca. 115/50/25 mm;

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3W; externer Konverter erforderlich, zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A

Leuchtenlichtstrom 110 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 50 Accent Long LED.next,

010-422 für 2700K

004-025 für 3000K

010-539 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen