MIKE INDIA 70	Wandeinbauleuchte 3W LED, für Einbauset

ACCENT	Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau mit

Einbauset Unterputz/ Mauerwerk

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 82/82/29 mm

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 3W; externer Konverter erforderlich, zum Anschluss an 24V Gleichstrom,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 140 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000/ 4000K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 70 Accent LED.next,

010-414 für 2700K

003-762 für 3000K

010-535 für 4000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ '

....................................................'
vom Bieter einzutragen