Roxxane Leggera 52 CL

kabellose Tischleuchte mit Gestensteuerung

kabellose Tischleuchte mit integriertem Akku, 
Leuchtenkopf quadratisch mit gerundeten Ecken, Leuchtenrohr in rechteckigem Profil ausgeführt,
schräg nach vorn auskragend, Leuchtenfuß rechteckig,
große Beweglichkeit durch 270°- 3D-Gelenkkopf,
intuitiv bedien- und dimmbar durch berührungslose Gestensteuerung,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 310/207/517 mm,
Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Mindestwirkungsgrad: 99%
Lichtverteilung: 100 % direkt, breit abstrahlend durch Softlight Diffusor,
36 Mid-Power LED, Gesamtleistung von 6,5 W, Leuchtenlichtstrom 25 - 800 lm, Lichtfarbe 2700 K, Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
austauschbarer Akkupack im Leuchtenfuß, 
Ladevorgang via USB-C Schnittstelle (Ladekabel beiliegend) oder mit magnetischem Ladepuck samt dazugehörigem Netzadapter (bitte gesondert bestellen),
Möglichkeit zur Speisung eines Mobilgeräts über einen USB-A Ausgang, 
CE- Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus Roxxane Leggera 52 CL

552-233 / Oberfläche schwarz matt
552-234 / Oberfläche weiß matt
552-532 / Oberfläche basaltgrau matt
552-534 / Oberfläche bronze
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ
' ....................................................'
(vom Bieter einzutragen)