Lighting Pad R 900 direkt

Schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
zusätzlicher MH-Schaum mit umlaufender Fase auf der Oberseite zur Verbesserung der Absorption,
Schallabsorptionsklasse A,
3 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 910/50 mm,
12 im Absorbervlies integrierte, minimal sichtbare Lichtaustrittsöffnungen (Off-Linsentechnik), Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
12 Hi-Power LED mit einer Gesamtleistung von 31 W
inklusive Konverter, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmeinheit videokonferenzfähig),
zum Anschluss an 230 V Wechselspannung,
Leuchtenlichtstrom ca. 2500 lm,
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen !

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad R 900 direkt

555-685 für 2700 K / white
555-686 für 3000 K / white
555-687 für 4000 K / white

555-679 für 2700 K / grey dawn
555-680 für 3000 K / grey dawn
555-681 für 4000 K / grey dawn

556-643 für 2700 K / far mountain
556-645 für 3000 K / far mountain
556-647 für 4000 K / far mountain

556-649 für 2700 K / nightfall
556-651 für 3000 K / nightfall
556-653 für 4000 K / nightfall

556-661 für 2700 K / vineyard
556-663 für 3000 K / vineyard
556-665 für 4000 K / vineyard

556-655 für 2700 K / soft moss
556-657 für 3000 K / soft moss
556-659 für 4000 K / soft moss

556-667 für 2700 K / yellow field
556-669 für 3000 K / yellow field
556-671 für 4000 K / yellow field
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen