Air Maxx 250 Super Power

Wandaufbauleuchte, beidseitig abstrahlend

LED-Wandaufbauleuchte mit ausgeblendetem Direkt- und Indirektlichtanteil,

Bauform rechteckig,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 250/135/36 mm,
Front und Flanken aus Aluminium eloxiert oder hochglänzend verchromt,
Deckflächen aus Aluminium eloxiert,
18 Hi-Power LEDs eingelassen in die Acryleinsätze der Deckflächen, breit abstrahlend, zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Wandflächen und Decken,
Lichtverteilung: 20 % nach unten und 80 % nach oben, die Leuchte kann um 180° gedreht montiert werden, um diese Lichtverteilung umzukehren,
mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über 1-10 V,
Nennanschlussleistung 33 W,
Leuchtenlichtstrom: ca. 2 300 lm,
Lichtfarbe: 2 700 / 3 000 K (bitte auswählen)

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer der Lichtquelle
L80 > 50 000 Stunden,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F (2 700 K) und E (3 000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Air Maxx 250 Super Power

Front und Flanken tonicsilber eloxiert

561-153 für 2 700 K

561-154 für 3 000 K

Front und Flanken hochglänzend verchromt

561-155 für 2 700 K

561-156 für 3 000 K

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen