Air Maxx LED 130

Wandaufbauleuchte mit Indirektanteil

Wandaufbauleuchte für Direktmontage, Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium eloxiert; Deckflächen eloxiert; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 135/135/36 mm;

Lichtverteilung: direkt nach unten 35%; indirekt nach oben 65%,

bestückt mit  Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 13 W inklusive integriertem Konverter; zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse: A

Leuchtenlichtstrom: 550 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 130

010-426 für 2700K

005-778 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen