Air Maxx LED 130

Wandaufbauleuchte mit Indirektanteil

Wandaufbauleuchte für Direktmontage, Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium silber verchromt; Deckflächen eloxiert; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 135/135/36 mm;

Lichtverteilung: direkt nach unten 35 %; indirekt nach oben 65 %,

bestückt mit Low-Power LED mit einer Gesamtleistung von 13 W, inklusive integriertem Konverter;
zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse: A

Leuchtenlichtstrom: 550 lm
Lichtfarbe: 2700 / 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen;
Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 130

010-420 für 2700 K

005-776 für 3000 K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen