Air Maxx 250 Power

Wandaufbauleuchte mit Indirektanteil

Wandaufbauleuchte dir./ ind., für Direktmontage,

Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium silber verchromt; Deckflächen eloxiert; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 250/250/36 mm;

Lichtverteilung: direkt nach unten 35 %; indirekt nach oben 65 %,

bestückt mit Power LED mit einer Gesamtleistung von 35 W; mit integriertem Konverter, dimmbar 1-10V; zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

Energieeffizienzklasse A

Leuchtenlichtstrom: 2035 lm
Lichtfarbe 2700/ 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 250 Power

010-487 für 2700K

008-596 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen