Air Maxx LED 250

Wandaufbauleuchte mit Indirektanteil

Wandaufbauleuchte für Direktmontage, Bauform rechteckig, Leuchtenkorpus Front und Flanken aus Aluminium eloxiert; Deckflächen eloxiert; 
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 250/135/36 mm;

Lichtverteilung: direkt nach unten 35 %; indirekt nach oben 65 %,

bestückt mit  Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 20 W inklusive integriertem Konverter; zum Anschluss an 230V AC,

Energieeffizienzklasse A,
Leuchtenlichtstrom: 820 lm
Lichtfarbe: 2700/ 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Air Maxx 250

010-439 für 2700K

005-782 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen