CUBIC 36 AQUA

LED-Deckenleuchte spritzwassergeschützt

kubische Deckenleuchte mit Magnetbefestigung, spritzwassergeschützt,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas geschlossene Diffusorfläche für homogene Lichtverteilung,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete
(Montagezubehör bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 122/122/20 mm,

36 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 630 lm
Lichtverteilung: ca. 100 % direktstrahlend,
breitstrahlend mit Seitenauskopplung  von Sekundärlicht,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / CUBIC 36 AQUA

558-504 für 2700 K / 7,1 W
558-360 für 3000 K / 6,8 W
558-505 für 4000 K / 6,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen