Cubic 36 Frame

LED-Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse aus Aluminium

Deckenleuchte mit Aufbaugehäuse,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus satiniertem Acrylglas mit geschlossener Oberfläche für homogene Lichtverteilung,
Aufbaugehäuse aus Aluminium, matt pulverbeschichtet, Oberflächenausführung siehe Tabelle unten,
Befestigung der Diffusorfläche durch rückseitige Permanentmagnete am Aufbaugehäuse,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 128/128/60 mm

36 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 630 lm,
Lichtverteilung: 100 % direktstrahlend,
breitstrahlend mit Seitenauskopplung  von Sekundärlicht,
Lichtfarbe 2 700 / 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit integriertem Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, dimmbar über konventionelle Phasenan-/abschnittsdimmer,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Cubic 36 Frame

Aufbaugehäuse schwarz matt
557-800 für 2700 K / 9,9 W
557-801 für 3000 K / 9,6 W
557-802 für 4000 K / 9,2 W 

Aufbaugehäuse weiß matt
557-803 für 2700 K / 9,9 W 
557-804 für 3000 K / 9,6 W 
557-805 für 4000 K / 9,2 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen