CUBIC 64 AQUA

LED-Deckenleuchte spritzwassergeschützt

kubische Deckenleuchte mit Magnetbefestigung, spritzwassergeschützt,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken,
Leuchtenkorpus/Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas geschlossene Diffusorfläche für homogene Lichtverteilung,
Abdeckung aus Aluminium,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete
(Montagezubehör bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 240/240/20 mm,

64 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 1100 lm
Lichtverteilung: ca. 100 % direktstrahlend,
breitstrahlend mit Seitenauskopplung  von Sekundärlicht,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
CE-Zeichen,
Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Lichtfarbe 2 700 K / 3000 K) oder D (Lichtfarbe 4000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / CUBIC 64 AQUA

558-508 für 2700 K / 11,5 W
558-362 für 3000 K / 10,9 W
558-509 für 4000 K / 10,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen