Hotel Aqua LED blendfrei

Decken-, Boden-, Wandleuchte beidseitig abstrahlend

Decken-, Boden-, Wandleuchte beidseitig abstrahlend,
zur 	Montage im Außenbereich,
blendfrei durch Horizontallamellen,
Bauform zylindrisch, Leuchtenkorpus und Front aus Edelstahl gebürstet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 114/218 mm,
Lichtverteilung: beidseitig abstrahlend 100 %,
72 Stück Mid-Power LED,
mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 1500 lm,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 55 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Hotel Aqua LED

010-623 für 2700 K / 16,7 W / A+
009-229 für 3000 K / 15,8 W / A+
010-624 für 4000 K / 15,2 W / A+
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen