Hotel Aqua LED Bollard

Pollerleuchte einseitig abstrahlend

Pollerleuchte einseitig abstrahlend,
zur 	Montage im Außenbereich,
blendfrei durch Lamellen 25° nach unten geneigt,
Bauform zylindrisch, Leuchtenkorpus und Front aus Edelstahl gebürstet,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: ca. 114/800 mm,
Lichtverteilung: einseitig abstrahlend 100 %,
36 Stück Mid-Power LED,
mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Energieeffizienzklasse siehe Tabelle unten,
Leuchtenlichtstrom 750 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 55 nach DIN EN 60529

Hersteller/Typ
Nimbus Hotel Aqua LED

010-631 für 2700 K / 8,7 W / A+
009-233 für 3000 K / 8,3 W / A+
010-632 für 4000 K / 7,9 W / A++
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen