L120	Pendelleuchte für Hohlraumdecke

Pendelleuchte als Langfeldleuchte für abgependelte Montage an abgehängter Decke,
Bauform rechteckig,
Leuchtenkorpus aus Aluminium verchromt oder eloxiert, Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit in Kegelsenkungen integrierten Linsenoptiken,
Aufhängung aus Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1335 / 60 / 20 mm,
Abpendelhöhe 300 – 1800 mm,

126 Stück Low-Power LED,

Nutzlichtstrom 1826 lm,

Lichtverteilung: 100 % direkt, eng abstrahlend, 
Lichtfarbe 3000 K,

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

Nennanschlusleistung 26 W,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

inkl. 2 x Seilabhängungen aus Edelstahl

Hersteller / Typ
Nimbus / L 120 Hohlraum

005-752 / Korpus verchromt
005-754 / Korpus eloxiert

oder gleichwertiger Art,

Hersteller / Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen