SISTER JANE	Lichtpaddel für Stehleuchte

9 W LED.next Lichtpaddel zur Adaption an Stehleuchte LADY JANE 
oder für separate Anwendung,

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus Polycarbonat zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkung,
Abdeckung aus pulverbeschichtetem Aluminium,
weiß hochglänzend,
Lichtpaddel mit berührungsloser Gestensteuerung,
max. Abmessungen L/B/H: ca. 515/80/12 mm, 
frei geführte Zuleitung von Leuchte zu Konverter, Kabelverbindung leicht lösbar,
Textilkabel in drei Farbvarianten erhältlich, Länge 4 m,
bitte gesondert bestellen,
Mindestwirkungsgrad: 99 %,
Lichtverteilung: 98 % direkt, breit abstrahlend,
42 Low-Power LEDs mit einer Gesamtleistung von 
9 W, zum Anschluss an 24 V Gleichstrom,
kann an einem bereits vorhandenen Konverter einer LADY JANE Stehleuchte betrieben werden,
sonst externer Nimbus-Konverter erforderlich, 
EE-Klasse A+,

Leuchtenlichtstrom 895 lm
Lichtfarbe 2700 K / 3000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Hersteller/Typ
Nimbus SISTER JANE Stehleuchte LED.next,

547-261 für 2700 K
547-259 für 3000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen