LIGHTING PAD LOUNGE R 600 VARIO

Akustisch wirksame Pendelleuchte mit Formholzkorpus

Akustisch wirksame Pendelleuchte mit Formholzkorpus, erhältlich in verschiedenen, hochwertigen Holzarten,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
Schallabsorptionsklasse B,
geschlossener Formholzkorpus auf der Oberseite,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 696/47 mm,
8 Bartenbach-Linsen im Akustikpad integriert,
15 bündig ins Formholz eingelassene Kegelsenkungen, 
Lichtverteilung 49 % direkt-, 51 % indirektstrahlend,
Direktanteil eng abstrahlend, Indirektanteil entblendet,
92 LED, tunable white einstellbar von 2 700-4 000 K,
Leuchtenlichtstrom: 3 500 lm,
Anschlussleistung 60 W,
zum Anschluss an 100-240 V Wechselspannung,
inklusive Baldachin mit Betriebstechnik und Federlift-Mechanismus zur komfortablen, manuellen Höhenverstellung (minimale Pendellänge 500 mm, maximale Pendellänge 2 000 mm),
Abmessungen Baldachin Ø/H: 480/58 mm,
Leuchte steuerbar und dimmbar über Sensoren oder Bluetooth® Funktechnologie,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
Akustikvlies: schwer entflammbar (klassifiziert B-s1, d0),
Formholz: Lieferant FSC-zertifiziert

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F.

Hersteller/Typ:
Nimbus Lighting Pad Lounge R 600 Vario

560-475 Formholz Santos Palisander / Vlies Black ink
560-869 Formholz Santos Palisander / Vlies Grey dawn
560-664 Formholz Santos Palisander / Vlies White

560-476 Formholz Black Cherry / Vlies Black ink
560-867 Formholz Black Cherry / Vlies Grey dawn
560-868 Formholz Black Cherry / Vlies White

560-865 Formholz Classic Oak / Vlies Black
560-573 Formholz Classic Oak / Vlies Grey dawn

560-866 Formholz Classic Oak / Vlies White

561-302 Formholz Ebony Ash / Vlies Black ink
561-324 Formholz Ebony Ash / Vlies Grey dawn
561-440 Formholz Ebony Ash / Vlies White
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
(vom Bieter einzutragen)