LIGHTING PAD LOUNGE R 600

Akustisch wirksame Pendelleuchte mit Formholzkorpus

Akustisch wirksame Pendelleuchte mit Formholzkorpus, erhältlich in verschiedenen, hochwertigen Holzarten,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
Schallabsorptionsklasse B,
geschlossener Formholzkorpus auf der Oberseite,
max. Gehäuseabmessungen Ø/H: 696/47 mm,
8 Bartenbach-Linsen im Akustikpad integriert,
15 bündig ins Formholz eingelassene Kegelsenkungen, 
Lichtverteilung 49 % direkt-, 51 % indirektstrahlend,
Direktanteil eng abstrahlend, Indirektanteil entblendet,
92 LED, tunable white einstellbar von 2 700-4 000 K,
Leuchtenlichtstrom: 3 500 lm,
Anschlussleistung 60 W,
zum Anschluss an 100-240 V Wechselspannung,
inklusive Baldachin mit Betriebstechnik und mechanischen Klemmen zur Höheneinstellung der Pendelseile (minimale Pendellänge 500 mm, maximale Pendellänge 3 500 mm),
Abmessungen Baldachin Ø/H: 480/58 mm,
Leuchte steuerbar und dimmbar über Sensoren oder Bluetooth® Funktechnologie,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90,
EU-Konformität / CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,
Akustikvlies: schwer entflammbar (klassifiziert B-s1, d0),
Formholz: Lieferant FSC-zertifiziert

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F.

Hersteller/Typ:
Nimbus Lighting Pad Lounge R 600

560-571 Formholz Santos Palisander / Vlies Black ink
560-876 Formholz Santos Palisander / Vlies Grey dawn
560-665 Formholz Santos Palisander / Vlies White

560-572 Formholz Black Cherry / Vlies Black ink
560-873 Formholz Black Cherry / Vlies Grey dawn
560-875 Formholz Black Cherry / Vlies White

560-871 Formholz Classic Oak / Vlies Black ink
560-574 Formholz Classic Oak / Vlies Grey dawn
560-872 Formholz Classic Oak / Vlies White

561-382 Formholz Ebony Ash / Vlies Black ink
561-444 Formholz Ebony Ash / Vlies Grey dawn
561-446 Formholz Ebony Ash / Vlies White

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................'
(vom Bieter einzutragen)