Lighting Pad Q 600 indirekt - schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit effektivem Indirektlichtanteil,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und geprägtem Frontvlies, Schallabsorptionsklasse B,
geschlossene Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
4 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter
(Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen L / B / H: 600 / 600 / 52 mm

8 Hi-Power LED mit Bartenbach-Linsen,
nur minimal sichtbar im Akustikpad integriert,
16 in die Leuchtenoberseite eingelassene LED, 
Lichtverteilung 36 % direkt-, 64 % indirektstrahlend,
Nutzlichtstrom:
4 200 lm bei 2 700 K
4 620 lm bei 3 000 K
5 010 lm bei 4 000 K
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50 000 Stunden,

Anschlussleistung 63,4 W inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, dimmbar DALI/switchDim (Dimmung videokonferenzfähig),
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E (4 000 K) und F (2 700 / 3 000 K).

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad Q 600 indirekt

557-577 - 2 700 K / white
557-502 - 3 000 K / white
557-504 - 4 000 K / white

557-476 - 2 700 K / grey dawn
557-478 - 3 000 K / grey dawn
557-480 - 4 000 K / grey dawn

557-474 - 2 700 K / far mountain
557-471 - 3 000 K / far mountain
557-473 - 4 000 K / far mountain

557-484 - 2 700 K / nightfall
557-482 - 3 000 K / nightfall
557-486 - 4 000 K / nightfall

557-494 - 2 700 K / vineyard
557-496 - 3 000 K / vineyard
557-498 - 4 000 K / vineyard

557-488 - 2 700 K / soft moss
557-490 - 3 000 K / soft moss
557-492 - 4 000 K / soft moss

557-510 - 2 700 K / yellow field
557-507 - 3 000 K / yellow field
557-509 - 4 000 K / yellow field

560-817 - 2 700 K / black ink
560-818 - 3 000 K / black ink
560-819 - 4 000 K / black ink

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................' (vom Bieter einzutragen)