Lighting Pad Q 600 - schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und geprägtem Frontvlies, Schallabsorptionsklasse B,
geschlossener Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
4 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter
(Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen L / B / H: 600 / 600 / 52 mm

8 Hi-Power LED mit Bartenbach-Linsen, 
nur minimal sichtbar im Akustikpad integriert,
Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
Nutzlichtstrom:
1 510 lm bei 2 700 K
1 660 lm bei 3 000 K
1 770 lm bei 4 000 K
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50 000 Stunden,

Anschlussleistung 27,2 W
inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmung videokonferenzfähig),
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E (4 000 K) und F (2 700 / 3 000 K).

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad Q 600

557-499 - 2 700 K / white
557-501 - 3 000 K / white
557-503 - 4 000 K / white

557-475 - 2 700 K / grey dawn
557-477 - 3 000 K / grey dawn
557-479 - 4 000 K / grey dawn

557-469 - 2 700 K / far mountain
557-470 - 3 000 K / far mountain
557-472 - 4 000 K / far mountain

557-483 - 2 700 K / nightfall
557-481 - 3 000 K / nightfall
557-485 - 4 000 K / nightfall

557-493 - 2 700 K / vineyard
557-495 - 3 000 K / vineyard
557-497 - 4 000 K / vineyard

557-487 - 2 700 K / soft moss
557-489 - 3 000 K / soft moss
557-491 - 4 000 K / soft moss

557-505 - 2 700 K / yellow field
557-506 - 3 000 K / yellow field
557-508 - 4 000 K / yellow field

560-820 - 2 700 K / black ink
560-823 - 3 000 K / black ink
560-824 - 4 000 K / black ink

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................' (vom Bieter einzutragen)