Lighting Pad Q 900 - schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und geprägtem Frontvlies, zusätzlicher MH-Schaum mit umlaufender Fase auf der Oberseite zur Verbesserung der Absorption,
Schallabsorptionsklasse A,
4 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter
(Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen L / B/  H: 900 / 900 / 50 mm

12 Hi-Power LED mit Bartenbach-Linsen,
nur minimal sichtbar im Akustikpad integriert,
Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
Nutzlichtstrom:
2 210 lm bei 2 700 K
2 500 lm bei 3 000 K
2 660 lm bei 4 000 K
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50 000 Stunden,

Anschlussleistung 38,2 W
inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmung videokonferenzfähig),
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E (4 000 K) und F (2 700 / 3 000 K).

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad Q 900

555-697 - 2 700 K / white
555-698 - 3 000 K / white
555-699 - 4 000 K / white

555-691 - 2 700 K / grey dawn
555-692 - 3 000 K / grey dawn
555-693 - 4 000 K / grey dawn

556-673 - 2 700 K / far mountain
556-384 - 3 000 K / far mountain
556-676 - 4 000 K / far mountain

556-678 - 2 700 K / nightfall
556-385 - 3 000 K / nightfall
556-681 - 4 000 K / nightfall

556-688 - 2 700 K / vineyard
556-387 - 3 000 K / vineyard
556-691 - 4 000 K / vineyard

556-683 - 2 700 K / soft moss
556-386 - 3 000 K / soft moss
556-686 - 4 000 K / soft moss

556-693 - 2 700 K / yellow field
556-388 - 3 000 K / yellow field
556-696 - 4 000 K / yellow field

560-829 - 2 700 K / black ink
560-830 - 3 000 K / black ink
560-831 - 4 000 K / black ink

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................' (vom Bieter einzutragen)