Lighting Pad R 600 - schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies, Schallabsorptionsklasse B,
geschlossene Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
3 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter
(Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen Ø / H: 696 / 52 mm

8 Hi-Power LED mit Bartenbach-Linsen,
nur minimal sichtbar im Akustikpad integriert,
Lichtverteilung 100 % direktstrahlend,
Nutzlichtstrom:
1 510 lm bei 2 700 K
1 660 lm bei 3 000 K
1 770 lm bei 4 000 K
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50 000 Stunden,

Anschlussleistung 27,2 W
inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, dimmbar DALI/switchDim
(Dimmung videokonferenzfähig),
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E (4 000 K) und F (2 700 / 3 000 K).

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad R 600

557-541 - 2 700 K / white
557-543 - 3 000 K / white
557-545 - 4 000 K / white

557-517 - 2 700 K / grey dawn
557-519 - 3 000 K / grey dawn
557-521 - 4 000 K / grey dawn

557-512 - 2 700 K / far mountain
557-513 - 3 000 K / far mountain
557-515 - 4 000 K / far mountain

557-523 - 2 700 K / nightfall
557-525 - 3 000 K / nightfall
557-527 - 4 000 K / nightfall

557-535 - 2 700 K / vineyard
557-537 - 3 000 K / vineyard
557-539 - 4 000 K / vineyard

557-533 - 2 700 K / soft moss
557-529 - 3 000 K / soft moss
557-531 - 4 000 K / soft moss

557-547 - 2 700 K / yellow field
557-548 - 3 000 K / yellow field
557-550 - 4 000 K / yellow field

560-835 - 2 700 K / black ink
560-836 - 3 000 K / black ink
560-837 - 4 000 K / black ink

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................' (vom Bieter einzutragen)