Lighting Pad R 900 indirekt - schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte

Hochwirksame, schallabsorbierende Akustik-Pendelleuchte mit effektivem Indirektlichtanteil,
Bauform rund mit geprägtem Frontvlies,
zusätzlicher MH-Schaum mit umlaufender Fase auf der Oberseite zur Verbesserung der Absorption,
Schallabsorptionsklasse A,
3 werkzeuglos einstellbare Drahtseilhalter
(Pendelset mit  Zuleitung bitte gesondert bestellen)
max. Gehäuseabmessungen Ø / H: 910 / 50 mm

12 Hi-Power LED mit Bartenbach-Linsen, nur minimal sichtbar im Akustikpad integriert,
16 in die Leuchtenoberseite eingelassene LED, 
Lichtverteilung 46 % direkt-, 54 % indirektstrahlend,
Nutzlichtstrom:
4 900 lm bei 2 700 K
5 460 lm bei 3 000 K
5 900 lm bei 4 000 K
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 90,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80B10 > 50 000 Stunden

Anschlussleistung 74,4 W, inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V Wechselspannung, dimmbar DALI/switchDim (Dimmung videokonferenzfähig),
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E (4 000 K) und F (2 700 / 3 000 K).

Hersteller/Typ: Nimbus Lighting Pad R 900 indirekt

555-688 - 2 700 K / white
555-689 - 3 000 K / white
555-690 - 4 000 K / white

555-682 - 2 700 K / grey dawn
555-683 - 3 000 K / grey dawn
555-684 - 4 000 K / grey dawn

556-644 - 2 700 K / far mountain
556-646 - 3 000 K / far mountain
556-648 - 4 000 K / far mountain

556-650 - 2 700 K / nightfall
556-652 - 3 000 K / nightfall
556-654 - 4 000 K / nightfall

556-662 - 2 700 K / vineyard
556-664 - 3 000 K / vineyard
556-666 - 4 000 K / vineyard

556-656 - 2 700 K / soft moss
556-658 - 3 000 K / soft moss
556-660 - 4 000 K / soft moss

556-668 - 2 700 K / yellow field
556-670 - 3 000 K / yellow field
556-672 - 4 000 K / yellow field

560-838 - 2 700 K / black ink
560-839 - 3 000 K / black ink
560-840 - 4 000 K / black ink

oder gleichwertiger Art, Hersteller/Typ 

'....................................................' (vom Bieter einzutragen)