Line C	filigrane Pendelleuchte, Abpendelhöhe 1300 mm

Pendelleuchte, höheneinstellbar, Leuchte aus nur 5 mm dünnem Flach-Leuchtenprofil mit unterseitig eingelassenen LEDs; abgehängt an stromleitendem, transparentem Folienleiter und hauchdünnem Edelstahlseil; Baldachin weiß hochglänzend;
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1200/max. 1300 /30 mm;

Leuchtenprofil Aluminium silber-eloxalfarben,

Lichtaustritt 100% direkt;

bestückt mit Low-Power;
mit integriertem Konverter im Baldachin,
zum Anschluss an 230 V AC,

Energieeffizienzklasse A,

Leuchtenlichtstrom 1030 lm
Lichtfarbe 3000/ 4000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Line C

004-146 für 3000 K / 23 W / A

010-546 für 4000 K / 23 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen