MIKE INDIA	Deckeneinbauleuchte, für Einbauset

100	Unterputz/ Mauerwerk

Deckeneinbauleuchte, für Einbauset Unterputz/ Mauerwerk;

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit satinierter

Acrylglasabdeckung,
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 114/114/32 mm

Lichtaustritt 100 % nach unten,

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V AC,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 580 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 90, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 100

010-438 für 2700K / 7,1 W / A+

004-149 für 3000K / 6,8 W / A+

010-545 für 4000K / 6,5 W / A+

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen