MIKE INDIA 50 ACCENT  LONG

Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau in Hohlraum, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 128/64/27 mm

Wandausschnitt: ca. 115/50/25 mm;

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24 V AC,

Energieeffizienzklasse A

Leuchtenlichtstrom 110 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 50 Accent Long

010-422 für 2700 K / 3 W / A

004-025 für 3000 K / 3 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen