MIKE INDIA 50 ACCENT

Wandeinbauleuchte für Hohlraumeinbau

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau in Hohlraum, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 64/64/25 mm

Wandausschnitt: ca. 50/50/25 mm;

Lichtaustritt 100 % asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V AC,

Energieeffizienzklasse A+

Leuchtenlichtstrom 55 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen) Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 50 Accent

010-419 für 2700K

004-024 für 3000K

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen