MIKE INDIA 70 ACCENT LONG

Wandeinbauleuchte, für Einbauset

Unterputz/ Mauerwerk

Wandeinbauleuchte, für bodennahen Wandeinbau mit

Einbauset Unterputz/ Mauerwerk

Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
max. Gehäuseabmessungen B/H/T: ca. 164/82/29 mm

Lichtaustritt 100% asymmetrisch nach unten, ca. 45°;

bestückt mit Low-Power LEDs

externer Konverter erforderlich,

zum Anschluss an 24V AC,

Energieeffizienzklasse A

Leuchtenlichtstrom 280 lm
Lichtfarbe 2700 / 3000 K (bitte auswählen), Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 >Ra 80, als Einzelleuchte VDE konform, CE-Zeichen; Schutzart IP 20 DIN EN 60529

Hersteller/Typ Nimbus Mike India 70 Accent Long

010-416 für 2700 K / 6 W / A

003-764 für 3000 K / 6 W / A

(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen