## Modul L 112	Deckenleuchte zur Montage mit Montageblech

Deckenleuchte mit Montageblech für Direktmontage,
Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
inklusive Montageplatte aus verzinktem Stahlblech,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 880 / 135 / 18 mm,

112 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1860 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt nach unten, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC, (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul L 112

547-066 für 2700 K / 14 W 
547-062 für 3000 K / 14 W
547-064 für 4000 K / 14 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen