Modul L 112	Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
mit Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 - 2000 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 880 / 135 / 18 mm,

126 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 2100 lm,
Lichtverteilung: 88 % direkt abstrahlend, 12 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F (2700 K / 3000 K) und E (4000 K).

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul L 112 indirekt

544-826 für 2700 K / 16 W
544-827 für 3000 K / 16 W
544-828 für 4000 K / 16 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen