Modul L 112	Pendelleuchte

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 112 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 - 2000 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 880 / 135 / 18 mm,

112 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1860 lm,
Lichtverteilung: 98 % direkt, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen)

Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul L 112

544-752 für 2700 K / 14 W
544-819 für 3000 K / 14 W
544-820 für 4000 K / 14 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen