MODUL L 196	Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 192 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
inkl. Edelstahlseilabhängung einstellbar 100 - 1500 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1510 / 135 / 18 mm,

220 Low-Power LED,
Nutzlichtstrom ca. 3800 lm,
Lichtverteilung: 87 % direkt abstrahlend, 13 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Gleichspannung,
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D und F (2700 K / 3000 K) und 
D und E (4000 K).

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul L 196 indirekt

010-613 für 2700 K / 27,5 W
009-281 für 3000 K / 27,5 W
010-094 für 4000 K / 27,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen