MODUL L 196	POWER

LED-Pendelleuchte mit effektivem Indirektlichtanteil

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 192 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 - 1500 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1510 / 135 / 18 mm,

248 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom ca. 10050 lm,
Lichtverteilung: 44 % direkt abstrahlend, 56 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen E und F (3000 K) und E (4000 K).

Hersteller / Typ
Nimbus / MODUL L 196 POWER

555-660 für 3000 K / 92 W
555-661 für 4000 K / 92 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen