L 196 Sequence 3 indirekt

Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil, 3-längig

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 588 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 4536 / 135 / 18 mm,
Bauhöhe am Verbindungselement 34 mm,
inkl.:
2 x Modulverbinder aus Aluminium,
weiß pulverbeschichtet,
4 x Seilabhängung aus Edelstahl,
einstellbar von 100 - 1500 mm,

672 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom ca. 11400 lm,
Lichtverteilung: 87 % direkt abstrahlend, 13 % indirekt abstrahlend, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V (Gleichspannung),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D und F (2700 K / 3000 K) und 
D und E (4000 K).

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul L 196 Sequence 3 indirekt

545-859 für 2700 K / 82,5 W
545-860 für 3000 K / 82,5 W
545-861 für 4000 K / 82,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen