Modul L 196	Pendelleuchte

Bauform rechteckig mit gerundeten Ecken,
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit 192 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung,
Träger aus eloxiertem Aluminium,
gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
inkl. Edelstahlseilabhängung einstellbar von 100 - 1500 mm,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 1510 / 135 / 18 mm,

192 Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 3300 lm,
Lichtverteilung: 98% direkt, breit abstrahlend, 
Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung)
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse D.

Hersteller / Typ:
Nimbus / Modul L 196

010-614 für 2700 K / 23,5 W

009-282 für 3000 K / 23,5 W

010-095 für 4000 K / 23,5 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller / Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen