Modul Q 1200 Project Indirekt

Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, geschlossene Bauweise, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit bündig eingelassenem Indirektlichtanteil,
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 1 200 / 1 200 / 37 mm,

833 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 12 484 lm,
Lichtverteilung: 95 % nach unten, 5 % nach oben,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung 115 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E.

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 1200 Project

546-614 für 3 000 K
546-842 für 4 000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen