MODUL Q 220	PROJECT AUFBAU – CASAMBI

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 220 / 220 / 27 mm,

36 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter und Dimmer,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 220 Project Aufbau CASAMBI

553-040 für 3000 K / 7,6 W 
553-042 für 4000 K / 7,5 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen