MODUL Q 220	PROJECT AUFBAU IQ-SENSOR

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage und IQ-Steuerung

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 220 / 220 / 27 mm,

zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,

36 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen), 
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
mit autarker IQ-Steuerung inklusive Helligkeits- und Präsenzsensor für PDLS-Funktion,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 220 Project Aufbau IQ-Sensor

554-970 für 3000 K / 7,6 W 
554-972 für 4000 K / 7,5 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen