MODUL Q 220 PROJECT IQ-SENSOR

	LED-Deckenleuchte für Direktmontage und IQ-Steuerung

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 220 / 220 / 17 mm,
zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,

36 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K , 
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Konstantspannung,
mit autarker IQ-Steuerung inklusive Helligkeits- und Präsenzsensor,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 220 Project IQ-Sensor

554-866 für 3000 K / 6,2 W 
554-868 für 4000 K / 6,1 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen