MODUL Q 220 PROJECT

LED-Deckenleuchte für Direktmontage

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase und 36 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 220 / 220 / 17 mm,

36 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 750 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen), 
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V Konstantspannung,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus Modul Q 220 Project

552-492 für 3000 K / 6,2 W 
552-496 für 4000 K / 6,1 W

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen