MODUL Q 280 PROJECT AUFBAU - ZIGBEE

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit ZigBee

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der oberen Seite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 280 / 280 / 27 mm,

64 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 1200 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K,
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50 000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,

durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar,
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten,

CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 280 Project Aufbau ZigBee

550-201 für 3000 K / 10,9 W 
550-203 für 4000 K / 10,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen