MODUL Q 280	PROJECT AUFBAU

LED-Deckenaufbauleuchte für Direktmontage

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite,
weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, mit 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: ca. 280 / 280 / 27 mm,

64 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1200 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,

Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 280 Project Aufbau

550-183 für 3000 K / 10,9 W  
550-185 für 4000 K / 10,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen