MODUL Q 280 PROJECT – CASAMBI

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der oberen Seite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 64 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 280 / 280 / 17 mm,

64 Stück Mid-Power LED,

Lichtverteilung: 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,

Nutzlichtstrom ca. 1200 lm,
Lichtfarbe 3000 / 4000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,

Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter,
zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

durch CASAMBI kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone / Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse D.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 280 Project CASAMBI

550-443 für 3000 K / 8,9 W 
550-447 für 4000 K / 8,8 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen