MODUL Q 340 PROJECT AUFBAU - CASAMBI

Deckenaufbauleuchte für Direktmontage, mit CASAMBI

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 100 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 340 / 340 / 27 mm,

100 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 1800 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,

Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

mit integriertem Konverter,
zum Anschluss an 230 V Wechselstrom,
mit CASAMBI: kabellos steuerbar und dimmbar via Smartphone oder Tablet (basierend auf Bluetooth 4.0),
Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten,
CE-Zeichen, Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 340 Project Aufbau CASAMBI

550-210 für 3000 K / 16,5 W 
550-212 für 4000 K / 16,4 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen