MODUL Q 340 PROJECT – ZIGBEE MIT PDLS

LED-Deckenleuchte für Direktmontage, mit ZigBee und Sensor

Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken, geschlossene Bauweise mit Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus mattiertem Acrylglas mit umlaufender Fase, 100 Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
Befestigung der Leuchte durch rückseitige Permanentmagnete an mitgeliefertem Deckenring,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 340 / 340 / 17 mm,

zuzüglich 7,5 mm Bauhöhe des Sensors,

100 Stück Mid-Power LED,

Nutzlichtstrom 1800 lm,

Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Deckenaufhellung: ca. 2 % zur Seite,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 > Ra 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,

mittlere Bemessungsdauer L80 > 50 000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),

durch ZigBee kabellos steuerbar und dimmbar,

mit Präsenz- und Umgebungslichtsteuerung,

Nennanschlussleistung siehe Tabelle unten, CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529,

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energie-effizienzklasse E.

Hersteller / Typ

Nimbus / Modul Q 340 Project Aufbau Zigbee mit PDLS

552-599 für 3000 K / 13,8 W 
552-600 für 4000 K / 13,6 W

oder gleichwertiger Art.

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen