Modul Q 600 Project Indirekt

Pendelleuchte mit Indirektlichtanteil

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, geschlossene Bauweise, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
mit bündig eingelassenem Indirektlichtanteil,
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 600 / 600 / 27 mm,

245 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 4 300 lm,
Lichtverteilung: 85 % nach unten, 15 % nach oben,
breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung 39 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklassen E und F (3 000 K) und E (4 000 K).

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 600 Project Indirekt

546-579 für 3 000 K
546-832 für 4 000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen