Modul Q 900 Project

Pendelleuchte

Deckenleuchte für abgependelte Montage,
Bauform quadratisch mit gerundeten Ecken und umlaufender Fase, geschlossene Bauweise, Kunststoffabdeckung auf der Oberseite, weiß hochglänzend (RAL 9016),
Diffusorfläche aus Acrylglas mit Kegelsenkungen zur Lichtlenkung und Ausblendung, beidseitig transparent matt, gemäß DIN EN 12464-1 für Arbeitsstättenbeleuchtung geeignet,
max. Gehäuseabmessungen L/B/H: 900 / 900 / 27 mm,

441 Stück Mid-Power LED,
Nutzlichtstrom 6475 lm,
Lichtverteilung: ca. 98 % direkt, breit abstrahlend,
Lichtfarbe 3 000 / 4 000 K (bitte auswählen),
Farbwiedergabeeigenschaften DIN EN 12665 Ra > 80,
Farbtoleranz 3 SDCM,
mittlere Bemessungslebensdauer L80 > 50  000 Stunden,

ohne Konverter, zum Anschluss an 24 V DC (Konstantspannung),
Nennanschlussleistung 59 W,
CE-Zeichen,
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-effizienzklasse E.

Pendelset und Baldachin mit Betriebstechnik bitte gesondert bestellen !

Hersteller / Typ
Nimbus / Modul Q 900 Project

546-834 für 3 000 K
546-835 für 4 000 K
(bitte auswählen)

oder gleichwertiger Art,

Hersteller/Typ

'....................................................'
vom Bieter einzutragen